Para el proceso de ambos modelos de dispositivos se tiene que garantizar que estén conectados de preferencia a un inyector PoE.

Access Point Ubiquiti U6MESH doble banda 5 Ghz

Pasos para configurar el U6 Mesh como repetidor (Wireless Uplink)

1. Adoptar el AP principal

- Conéctalo al UniFi Controller y realice la configuración normalmente.

2. Conectar el U6 Mesh al adaptadore PoE

- Enciéndelo usando un adaptador PoE o puede ser un SWICH que tenga puertos POE.

- Ubique dentro del rango de la red Wi-Fi del AP principal.

3. Habilitar “Wireless Uplink”

- En UniFi Controller, acceda a Settings (Configuración --- Site (Sitio).

- Active la opción Enable wireless meshing, si el modelo no la tiene investigue las características de su dispositivo.

4. Adoptar el U6 Mesh sin utilizar cable (ESTE NO TIENE QUE ESTAR CONECTADO A LA RED.

- Una vez encendido, el U6 Mesh buscará automáticamente un AP cableado cercano con “Wireless Uplink” activado.

- En el UniFi Controller, acceda a Devices y seleccione el U6 Mesh (O el nombre que usted le haya asignado).

- Haga clic en Adopt (ADOPTAR).

5. Verificar la conexión inalámbrica

- En el UniFi Controller, revise que el U6 Mesh aparece conectado bajo la pestaña Topology.

- Si la conexión es débil, pruebe reubicar el U6 Mesh, en una mejor ubicación para garantizar una señal limpia y estable.

Access Point para Mesh en Exterior

1. Verificar compatibilidad

Aseguré que los AP admitan modo Mesh. Algunas marcas populares son:

- Ubiquiti UniFi

- TP-Link Omada

- Cisco Meraki

Algunas marcas requieren que todos los AP sean del mismo fabricante para formar una red Mesh.

2. Configurar el AP Principal (Root AP)

Este garantice que sea el AP conectado al router mediante cable Ethernet o conectado directamente a un punto de red cableado.

- Accede a la configuración del AP mediante la interfaz web o controlador en la nube.

- Habilita la función Mesh (si aplica).

- Configura el SSID (Nombre que será visible para el usuario) y seguridad WiFi.

- Asigne una IP estática dentro del rango de la red o garantice que la red a la que esté conectado tenga conectividad.

- Guardar los cambios y reinicia para que las configuraciones tengan efecto.

3. Configurar el AP Secundario como repetidor (Mesh Repeater)

Este AP será el que realizará la función de repetidor en el exterior.

- De preferencia resetear el AP secundario a valores de fábrica.

- Accede a la configuración del AP secundario mediante la interfaz web o controlador.

- Active el modo Mesh o Repetidor (algunas marcas requieren que se haga desde el controlador).

- Conéctalo al AP principal:

  - Si el AP tiene modo Mesh automático, detectará la red y se enlazará.

  - Si no, configura manualmente el SSID y la clave igual a la del AP principal.

- Verificar la señal y ajusta la ubicación del AP secundario para una mejor recepción de señal y así garantizar una mayor cobertura.

4. Pruebas y Ajustes

- Medir la señal WiFi con herramientas como WiFi Analyzer.

- Optimizar la ubicación del AP secundario para evitar interferencias.

- Configure canales WiFi manualmente si hay congestión en 2.4 GHz o 5 GHz.

- Habilite Fast Roaming (802.11r) para mejor transición entre APs. (Verificar si su dispositivo tiene esta opción, si no la tiene trabaje con las opciones por defecto).